Владов М. Л., Ермаков А. П., Серебряков В. С.

МГУ им. М. В. Ломоносова г. Москва

Богданов М. И.

ООО «ИГИИС» г. Москва

НАЗЕМНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫЕ И УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА УЧАСТКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОСОБО ОПАСНОГО ОБЪЕКТА НА ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

При строительстве особо опасных сооружений применяется целый комплекс работ по определению свойств грунтов. Одним из методов является инженерно-геофизические сейсморазведочные исследования. Данные исследования проводились на участке строительства особо опасного объекта на юге Западной Сибири.

На первом этапе проводилась наземные инженерно-сейсморазведочные работы. Общая протяженность сейсмических профилей на участке строительства составила 2303 м, а общее количество физических наблюдений (ф. н.) составило 838. Результатом данных работ является получение распределение в пространстве скоростей продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн, а также параметра их отношения (Vs/Vp). Построены глубинные разрезы и карты срезов в изолиниях скоростей распространения продольных и поперечных волн, параметра Vs/Vp. Проведено выделение сейсмических слоев по характеру градиентов Vp, Vs и Vs/Vp.

На втором этапе были проведены ультразвуковые исследования на образцах керна. Ультразвуковые измерения проводились на 66 образцах из 7 скважин, суммарный метраж исследований 69.95 м. Целью данных работ: выяснение распределения скоростей продольных и поперечных волн, параметра их отношения вдоль скважины, а также увязка результатов, полученных наземной сейсморазведкой, с данными бурения. Осуществление сеймостратиграфической привязки. Результатом данных работ является выделение зон просадочных грунтов, которые являются объектом исследования данной территории, и представляют собой опасность при строительстве объекта.

При сопоставлении результатов наземной сейсморазведки и ультразвуковых исследований было выявлено, что в первом случае значения продольных и поперечных скоростей, а также параметра их отношения на много меньше, чем значения, полученные при измерениях на образцах. На это есть несколько причин. Во-первых, при бурении образцы керна подвергались изменениям. Порода уплотняется, пористость уменьшается, контакт между зернами увеличивается – это приводит к увеличению значений продольных и поперечных скоростей, а также параметра Vs/Vp. Во-вторых, наземная сейсморазведка дает интегральную характеристику свойств среды. Это приводит к тому, что значение в точке характеризуется некоторым объемом породы, который захватывает сейсмическая волна при прохождении от источника к приемнику. Хотя результаты ультразвуковых исследований, полученных на измененных образцах керна, не характеризуют скорости пород в действительности, они помогают расчленить разрез по данным наземной сейсморазведки и более точно привязать границы.

Список литературы

- Владов М.Л., Вознесенский Е.А., Старовойтов А.В., Бершов А.В., Самарин Е.Н., Калашников А.Ю., Степанов П.Ю., Ермаков А.П., Ошкин А.Н. Изучение карстовой и суффозионной опасностей вдоль линейных сооружений на основании комплекса геофизических и инженерно-геологических исследований // Разведка и охрана недр. №1. 2008. С. 16-22.

- Применение сейсмоакустических методов в гидрогеологии и инженерной геологии / под ред. Н.Н. Горяинова. Москва.: Недра. 1992. 264 с.

- Савич А.И., Ященко З.Г. Исследования упругих и деформационных свойств горных пород сейсмоакустическими методами. Москва: Недра. 1979. 214 с.